
	Firma:      
Arbeitsbereich: Kundendienst

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Kunde

Tätigkeit: Ausbau ungeöffneter 
asbesthaltiger Speicherheizgeräte
	Stand: 

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Die Speicherheizgeräte enthalten asbesthaltige Bauteile

ASBEST, Chrysotil/Weißasbest


Lieferant:          Typ:          Baujahr:       


	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	Durch Einatmen von Asbestfasern können langfristig entstehen:

–
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose)

–
gutartige Veränderungen des Rippenfells (Pleura)

–
Lungenkrebs

–
bösartige Erkrankungen des Rippen- oder Bauchfells (Mesotheliom)
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image1.png]




	Gerät in keinem Fall öffnen; Gerät vorsichtig transportieren (Staubentwicklung

vermeiden)

Arbeiten in folgenden Schritten ausführen:

–
allseitiges, staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Geräteöffnungen

–
Entfernen elektrischer Anschlussleitungen und staubdichtes Abkleben der


Leitungsdurchführungen

–
vollständiges Einpacken des Gerätes in reißfeste, antistatische Folie

–
Kennzeichnung der äußeren Verpackung mit Aufkleber „a“

–
Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit dem geprüften Industrie-


staubsauger, Verwendungskategorie K1


Hersteller         Typ       
–
Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen
	[image: image2.png]Q





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	Bei Beschädigung der staubdichten Verklebung, der Verpackung oder des Gerätes

mit Staubaustritt: – Staub mit geprüftem Industriestaubsauger, Verwendungskategorie

K1, aufnehmen – Gerät erneut staubdicht verpacken


	

	ERSTE HILFE

	[image: image3.png]



	Notruf:       


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	Staubdicht verpacktes Gerät aus dem Gebäude transportieren und zur Sammelstelle

      bringen




