
	Firma:      
Arbeitsbereich: Versuchslabor

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Analytik

Tätigkeit: Laborversuche
	Stand:

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Aceton, Dimethylketon, 2-Propanon      


	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Leichtentziindlich




	Acetondämpfe wirken reizend auf die Schleimhäute

Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung der Haut

Spritzer im Auge können Hornhautschäden verursachen

Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich

Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündlich


	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]



[image: image3.png]




	Stets unter dem Abzug arbeiten

Schutzbrille mit Seitenschutz tragen

Beim Um- und Abfüllen Schutzhandschuhe tragen

Aceton von heißen Teilen und offenen Flammen fernhalten

Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine 
Lebensmittel aufbewahren

Hautschutzmittel benutzen:

Schutz (vor der Arbeit)         

Reinigung (vor Pausen u. Arbeitsschluss)       
Pflege (nach der Arbeit)       

	[image: image4.png]





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher         benutzen;

Vorgesetzten         informieren

Notruf:       

	

	ERSTE HILFE

	[image: image5.png]



	Spritzer im Auge mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; danach sofort

die Sanitätsstelle/Augenarzt         aufsuchen

Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen, anschließend Hautschutz-

mittel         benutzen.

Notruf:       

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	Gebrauchtes, verunreinigtes Aceton in selbstschließenden Behälter        füllen

Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.:       



