
	Firma: 
Arbeitsbereich: Elektronikfertigung

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Gießharzplatz mit Abzug

Tätigkeit: Vergießen elektronischer Bauteile mittels Dosierhilfe
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
stryrolhaltiges Gießharz       


	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Xn

X

Gesundheitsschédlich





	–
Dämpfe sind gesundheitsschädlich und entzündlich; sie sind schwerer als Luft


(sinken zu Boden) und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden

–
Dämpfe reizen die Augen, Atmungsorgane und die Haut

–
Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben


	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]



[image: image3.png]



 
	–
Harz nur mit Dosierhilfe in die Bauteile einfüllen

–
Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Mängel an der Absaugung sofort dem 

Vorgesetzten melden

–
Einweghandschuhe         und Laborkittel         tragen

(Ärmel nicht hochkrempeln)

–
Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen

–
Hautschutzmittel benutzen: 


Schutz (vor der Arbeit)         Reinigung (vor Pausen und Arbeits-


schluss)         Pflege (nach der Arbeit)       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel 

aufbewahren

–
Zündquellen         fernhalten


	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder       

aufnehmen

–
Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher         benutzen;


Vorgesetzten         informieren


Notruf:       

	

	ERSTE HILFE

	[image: image4.png]



	–
Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche)


Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen

–
Mit Harz verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Hautreinigungsmittel 


       gründlich reinigen



	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Mit Harz verschmutztes Papier, Tücher sowie gebrauchten Universalbinder


und Einweghandschuhe in selbstschließendes Abfallbehältnis         geben

–
Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.:       



