
	Firma: 
Arbeitsbereich: Galvanik

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Gelbbrenne

Tätigkeit: Füllen eines Salpetersäurebades
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Salpetersäure 53 %ig            HNO3

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Atzend





	–
Bei Kontakt Verätzung, d. h. Zerstörung von Körpergewebe (Haut, Augen usw.)

–
Bildung giftiger nitroser Gase (Stickoxide) (braun-rote Farbe) bei Kontakt mit organischen 
Stoffen (Holzspäne, Putzlappen)

–
Nitrose Gase sind schwerer als Luft und sinken zu Boden

–
Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]



[image: image3.png]



  [image: image4.png]



	–
Gesichtsschutzschirm und säurefesten Arbeitsanzug tragen

–
Schürze, Stiefel und Schutzhandschuhe aus Gummi         tragen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)         Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)


       Pflege (nach der Arbeit)       
–
Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten

–
Mängel an der Absaugung (hohe Ventilatorgeräusche, schlechte Absaugung der


nitrosen Gase etc.) dem Vorgesetzten         melden

–
Befüllen nur mit Pumpe (Nr./Bezeichnung):       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel 

aufbewahren

–
Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren,


Reinigung durch:         (nicht privat waschen!)
	[image: image5.png]Q





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Beim Verschütten oder Auslaufen mit Sand, Kieselgur o. ä.      

eindämmen, mit viel Wasser verdünnen, mit Kalk       neutralisieren

–
Beim Entweichen nitroser Gase in den Arbeitsraum Atemschutzmaske (Filtertyp, NO-P3,


blau-weiß)       anlegen, Vorgesetzten       informieren

–
Im Brandfall: Vorgesetzten informieren

–
Brandbekämpfung mit vorhandenem Feuerlöscher (Standort)      
–
Bei größer werdendem Brand und dem Auftreten von Brandgasen, den Raum sofort verlassen

–
Notruf:      
	

	ERSTE HILFE

	[image: image6.png]



	–
Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser


spülen, Arzt       aufsuchen

–
Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) spülen,


Vorgesetzten informieren, Augenarzt       aufsuchen

–
Verschlucken: Viel Wasser mit Aktivkohlezusatz trinken, Vorgesetzten informieren

–
Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Größere Mengen        durch Herrn/Frau         

entsorgen lassen

–
Kleine Säurereste mit viel Wasser verdünnen (erst Wasser  – dann Säure),

dann in die Neutralisation der Abwasseraufbereitung geben


