
	Firma: 
Arbeitsbereich: Dentallabor

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz:      
Tätigkeit: Reinigen von Metallgerüsten
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Reiniger       enthält Amidosulfonsäure 




	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Xi

X

Reizend





	Reizt Augen, Haut und Schleimhäute


	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]



  
	–
Reinigungsgerät         gegen Umfallen gesichert 


aufstellen

–
Schutzbrille         tragen

–
Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit Hilfswerkzeugen


(Zange, Pinzette etc.)

–
Reinigungsgerät         während des Reinigungs-


vorganges geschlossen halten

–
Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen

–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel


aufbewahren


	[image: image3.png]Q





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Verschüttetes mit Vernichterlösung         neutralisieren

–
Vorgesetzten         informieren


	

	ERSTE HILFE

	[image: image4.png]



	–
Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen

–
Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen

–
Ersthelfer:       ; Notruf:      


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis         sammeln

–
Volle Behältnisse werden durch         Tel.:       

entsorgt




