
	Firma:      
Arbeitsbereich: Dentallabor

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz:      
Tätigkeit: Arbeiten mit flüssigem 
Methylmethacrylat
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Methylmethacrylat (monomeres)       



	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Xi

X

Reizend





	–
Reizt Atemwege, Augen und die Haut

–
Bei Hautkontakt Sensibilisierung möglich

–
Leichtentzündlich


	[image: image2.png]Leichtentziindlich





	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image3.png]




	–
Nur an gut belüfteten Arbeitsplätzen verarbeiten

–
Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Spatel etc.) und


Handschuhen         ausschließen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)         Reinigung (vor Pausen und Arbeits-


schluss)         Pflege (nach der Arbeit)       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel 

aufbewahren

–

 Sonstige Zündquellen (Brennerflamme etc.) fernhalten


	[image: image4.png]




	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	Verschüttetes mit Härter-Pulver aushärten lassen und zur Entsorgung 

bringen


	

	ERSTE HILFE

	[image: image5.png]



	–
Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; ggf.

Augenarzt aufsuchen

–
Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel         

unter fließendem Wasser reinigen

–
bei Atembeschwerden, Unwohlsein Vorgesetzten informieren;


Notruf:      

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Reste von Methylmethacrylat mit Härte-Pulver aushärten lassen

–
Abfallgebinde mit ausgehärteten Kunststoffen in Abfallbehältnis         

sammeln

–
Entsorgung durch       ,  Tel.:       



