
	Firma: 
Arbeitsbereich: Lackiererei

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Waschplatz

Tätigkeit: Reinigen von Lackierwerkzeugen
	Stand: 

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Waschverdünner       enthält Xylol, Toluol, Benzine 

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Xi

X

Reizend





	–
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut

–
Reizt Augen, Haut und Schleimhäute

–
Hautkontakt führt zur Entfettung

–
Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind entzündlich

–
Wassergefährdend; nicht in die Kanalisation geben 
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]



[image: image3.png]




	–
Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung

(lautes Absauggeräusch) sofort dem Vorgesetzten melden!

–
Schutzbrille       Schutzhandschuhe       


und Gummischürze       tragen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung


(vor Pausen und Arbeitsschluss)       


Pflege (nach der Arbeit)       

–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel

aufbewahren

–

Sonstige Zündquellen (z.B. Brennerflammen,       ) fernhalten
	[image: image4.png]Q





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Verschüttetes mit Aufsaugmittel         aufnehmen


und in Sicherheitsbehältnis         geben

–
Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher         benutzen,


Vorgesetzten informieren;


Notruf:        
	

	ERSTE HILFE

	–

[image: image5.png]



	–
Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel       unter

fließendem Wasser reinigen

–
Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen

–
Getränkte Kleidung sofort wechseln

–
Einatmen: Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren ggf.


Arzt       aufsuchen

–
Ersthelfer:      ; Notruf:      

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	Getränkte Lappen und Aufsaugemittel in Sicherheitsbehälter       
geben

Volle Sammelbehälter von       , Tel.:         abholen lassen




