
	Firma:      
Arbeitsbereich:      
Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Reinigungsplatz

Tätigkeit: Reinigen und Entfetten von Metallteilen
	Stand: 

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Reinigungsmittel         enthält Isoparaffine 

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	–
Hautkontakt führt zur Entfettung; Reizung möglich

–
Dämpfe können zu Benommenheit und Atembeschwerden führen

–
Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind entzündlich

–
Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	–
Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Reinigungsbehältnisse bei

Nichtgebrauch stets geschlossen halten

–
Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Körbe, Sieb usw.)

ausschließen

–
Schutzhandschuhe         und Schutzbrille         tragen

–
Hautschutzmittel benutzen: 


Schutz (vor der Arbeit)         Reinigung


(vor Pausen und Arbeitsschluss)         Pflege 


(nach der Arbeit)       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel

aufbewahren

–
Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten


	[image: image3.png]





	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Verschüttetes mit Bindemittel         aufnehmen und in


Sammelbehälter         geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen

–
Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher         benutzen,


Vorgesetzten informieren 


Notruf:       
	

	ERSTE HILFE

	[image: image4.png]



	–
Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augenspüleinrichtung) ausspülen

–
Hautkontakt: mit Hautreinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen

–
Durchtränkte Kleidung sofort wechseln

–
Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren


Notruf:       

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Durchtränkte Lappen und Bindemittel in Sammelbehälter       

geben


–
Volle Sammelbehälter von         Tel.:         abholen lassen




