
	Firma: 
Arbeitsbereich: Optische Werkstatt

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Reinigungsplatz

Tätigkeit: Reinigen von optischen 
Gläsern
	Stand: 

     


	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Die Reinigungsflüssigkeiten sind: Aceton, Benzin, Propanol-2, Spiritus 

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: image1.png]Leichtentziindlich




	–
Dämpfe haben eine höhere Dichte als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht 

entzündlich

–
Das Einatmen von Dämpfen kann zu Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen

führen

–
Hautkontakt führt zur Entfettung der Haut

–
Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: image2.png]N





	–
Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette, Taucheinrichtung etc.)

ausschließen

–
Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschließen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)         


Reinigung  (vor Pausen und Arbeitsschluss)       

Pflege (nach der Arbeit)       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel

aufbewahren

–
Sonstige Zündquellen (Brenner, Flamme) fernhalten

–
Reste nicht in den Ausguss kippen, sondern in den Sicherheitsbehälter 

 
       für Lösemittel geben
	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher         benutzen

Vorgesetzten informieren


Verschüttete Lösemittel:


– Größere Mengen Lösemittel mit Universalbinder         aufnehmen


– Kleinere Mengen Lösemittel mit Putztuch aufnehmen


Dabei lösemittelbeständige Handschuhe         benutzen


Notruf:       
	

	ERSTE HILFE

	[image: image3.png]



	–
Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel        

und Wasser reinigen

–
Bei Übelkeit und Benommenheit Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt aufsuchen

–
Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, ggf. Augenarzt 

aufsuchen


Notruf:        

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Mit Lösemittel getränkte Tücher sowie gebrauchten Universalbinder in verschließbare

 
Behälter         geben

–
Volle Behältnisse Frau/Herrn Tel.:         zur  Entsorgung geben




